Automatische Gesichtszensur mit KI

Meilenstein 2 – Projektdokumentation

| Namen: | Sophia-Doreen Kunisch und Lara Schärf |
| --- | --- |
| Klasse: | IFD12B |
| Datum: | 27.03.2026 |
| Thema: | Automatische Gesichtszensur mit KI |
| Hardware: | NVIDIA Jetson Nano |
| Sprache: | Python 3 / PyQt5 |

# 1. Use Case – Funktionen des Programms

## 1.1 Projektbeschreibung

Das Programm "FaceCensor Pro" ist eine Echtzeit-Anwendung zur automatischen Gesichtszensur, die auf einem NVIDIA Jetson Nano läuft. Es richtet sich an Content Creator, Journalisten und alle, die Videomaterial aufnehmen oder streamen möchten, ohne Gesichter manuell unkenntlich machen zu müssen.

Die App erkennt Gesichter automatisch im Live-Kamerabild und macht sie sofort unkenntlich – ohne dass der Nutzer eingreifen muss.

## 1.2 Zielgruppe

- Content Creator: Videoaufnahmen ohne manuelle Nachbearbeitung

- Journalisten: Schutz von Personen bei Feldreportagen

- Veranstaltungen: Livestreams mit automatischem Personenschutz

- Bildungseinrichtungen: Datenschutzkonforme Aufnahmen

## 1.3 Funktionsübersicht

| Funktion | Beschreibung |
| --- | --- |
| Echtzeit-Gesichtszensur | Erkennt Gesichter automatisch im Live-Kamerabild und macht sie durch Gaussian Blur unkenntlich |
| Blur-Stärke Slider | Der Nutzer kann die Stärke der Unschärfe von sanft bis stark stufenlos einstellen (Wert 1–100) |
| Modellauswahl | Umschaltung zwischen zwei Erkennungsmodellen: Haar Cascade (schnell) und OpenCV DNN (präziser) |
| Aufnahme starten/stoppen | Zeichnet das zensierte Videobild als .AVI-Datei auf dem Gerät auf |
| Screenshot | Speichert das aktuelle zensierte Bild als .JPG-Datei |
| Gesichtszensur Ein/Aus | Der Nutzer kann die Zensur per Knopfdruck aktivieren oder deaktivieren |
| CSI-Kamera-Unterstützung | Nutzt die native Jetson-Kamera-Schnittstelle (jetson.utils) für optimale Performance |
| FPS-Anzeige | Zeigt die aktuelle Verarbeitungsgeschwindigkeit (Bilder pro Sekunde) in der Statusleiste an |

## 1.4 Technischer Ablauf

Die App folgt diesem Verarbeitungsprozess für jeden Frame:

| Schritt | Was passiert |
| --- | --- |
| 1. Kamera-Capture | CameraThread liest Frame von CSI-Kamera via jetson.utils.videoSource |
| 2. Frame-Queue | Frame wird in Queue (maxsize=1) abgelegt – immer nur neuester Frame |
| 3. Face Detection | FaceDetector erkennt Gesichter (alle 3 Frames, nicht jeden Frame) |
| 4. Bounding Box Smoothing | IoU-Tracking glättet Positionen über 5 Frames – kein Springen |
| 5. Blur anwenden | BlurProcessor rechnet Gaussian Blur auf jede erkannte Gesichtsregion |
| 6. Frame anzeigen | UI-Thread empfängt fertigen Frame und zeigt ihn im Fenster an |
| 7. Aufnahme/Screenshot | Recorder speichert den verarbeiteten Frame bei Bedarf |

## 1.5 UI-Beschreibung

Die Benutzeroberfläche ist dreispaltig aufgebaut:

- Linke Spalte: Steuerung (Zensur Ein/Aus, Blur-Stärke, Modellauswahl)

- Mitte: Live-Kamerabild mit Statistikzeile (Bildrate und Gesichteranzahl)

- Rechte Spalte: Aktionen (Screenshot, Aufnahme starten/stoppen)

- Header: App-Titel und blinkender Aufnahme-Indikator

- Statusleiste: Aktueller Status, Kamerainfo, Tastaturkürzel

Farbkonzept: Navy Blue (#1F2A36) als Hintergrund, Chalk Beige (#E1DACA) für Buttons, Sage (#CBCCBE) für Text.

# 2. Modellfestlegung und Begründung

## 2.1 Übersicht der verwendeten Modelle

| Eigenschaft | Modell 1: Haar Cascade ¦ Modell 2: OpenCV DNN |
| --- | --- |
| Name | haarcascade_frontalface_default.xml ¦ res10_300x300_ssd_iter_140000 |
| Typ | Klassisches ML (Viola-Jones 2001) ¦ Deep Neural Network (ResNet-SSD) |
| Geschwindigkeit | ~1–5 ms pro Frame (sehr schnell) ¦ ~5–20 ms pro Frame |
| Genauigkeit | Gut bei Frontalansicht ¦ Sehr gut, auch bei Seitenansicht |
| Dateigröße | < 1 MB (systemweit installiert) ¦ ~10 MB (einmaliger Download) |
| False Positives | Mehr (reagiert auf Muster) ¦ Weniger (höhere Konfidenz) |
| Einsatz in App | "Schnell"-Modus ¦ "Präziser"-Modus |

## 2.2 Modell 1: Haar Cascade

Haar Cascade (haarcascade_frontalface_default.xml) – vortrainiertes Modell von OpenCV, entwickelt von Paul Viola und Michael Jones (2001)

Funktionsweise

Der Haar Cascade Detektor arbeitet nach dem Viola-Jones-Verfahren. Das Bild wird zunächst in Graustufen umgewandelt. Dann werden rechteckige Bildbereiche (sogenannte Haar-Features) berechnet: Helligkeitsunterschiede zwischen benachbarten Regionen, die für Gesichter typisch sind (z.B. Augen sind dunkler als Wangen).

Ein kaskadierter Klassifikator (Cascade of Classifiers) filtert in mehreren Stufen schnell aus, welche Bildbereiche kein Gesicht sind, und schickt nur die verbleibenden durch die nächste, genauere Stufe.

Training

Das Modell wurde von OpenCV mit tausenden positiver Beispiele (Gesichtsbilder) und negativer Beispiele (keine Gesichter) trainiert. Das Training verwendet den Adaboost-Algorithmus, der die wichtigsten Haar-Features auswählt.

Warum dieses Modell?

- Kein Download nötig – systemweit auf dem Jetson Nano installiert

- Extrem schnell – ideal für Echtzeit-Anwendungen

- Kein Internet erforderlich – auch offline nutzbar

- Etabliert und stabil – seit über 20 Jahren in OpenCV

Einschränkungen

- Schwächer bei Gesichtern die gedreht oder geneigt sind

- Mehr False Positives (erkennt manchmal Nicht-Gesichter als Gesichter)

- Erfordert annähernd Frontalansicht

## 2.3 Modell 2: OpenCV DNN ResNet-SSD

OpenCV DNN Face Detector (res10_300x300_ssd_iter_140000) – Deep Neural Network auf Basis von ResNet + SSD, vortrainiert mit dem WIDER FACE Dataset

Funktionsweise

Das Modell basiert auf einer ResNet-Architektur (Residual Neural Network) kombiniert mit dem SSD-Verfahren (Single Shot MultiBox Detector). Das Bild wird als 300×300 Pixel Blob normalisiert und durch das Netz geschickt. Das Netz gibt für verschiedene Regionen und Skalierungen eine Konfidenz (0–1) aus, wie wahrscheinlich dort ein Gesicht ist. Nur Ergebnisse über dem Schwellwert (0.5) werden berücksichtigt.

Training

Das Modell wurde mit dem WIDER FACE Dataset trainiert, das über 32.000 Bilder mit mehr als 390.000 annotierten Gesichtern in verschiedenen Winkeln, Beleuchtungen und Situationen enthält. Das Training erfolgte mit dem Caffe Deep Learning Framework.

Warum dieses Modell?

- Deutlich robuster als Haar Cascade bei verschiedenen Winkeln

- Weniger False Positives durch Konfidenz-Schwellwert

- Modernes Verfahren mit höherer Erkennungsqualität

- Bereits in OpenCV integriert – keine zusätzliche Library

- Trotzdem Jetson-Nano-tauglich (~5–20 ms pro Frame)

Einschränkungen

- Einmaliger Download von ~10 MB nötig

- Etwas mehr Rechenaufwand als Haar Cascade

## 2.4 Begründung der Modellwahl

Die Kombination aus Haar Cascade und DNN ResNet-SSD wurde bewusst gewählt, um zwei grundlegend verschiedene Ansätze vergleichbar zu machen:

- Haar Cascade repräsentiert klassisches Machine Learning: regelbasiert, schnell, gut verstehbar, kein neuronales Netz

- DNN ResNet-SSD repräsentiert modernes Deep Learning: end-to-end trainiert, robuster, genauer

- Beide Modelle sind auf dem Jetson Nano ohne GPU-Beschleunigung nutzbar

- Beide sind in OpenCV integriert – keine externe Bibliothek nötig

- Der direkte Vergleich ermöglicht eine fundierte Entscheidung je nach Anwendungsfall

In der Praxis wird empfohlen: Haar Cascade wenn maximale Geschwindigkeit wichtig ist (z.B. > 25 FPS benötigt), DNN wenn Genauigkeit wichtiger ist als Geschwindigkeit.

# 3. Kommentierter Code

## 3.1 Programm 1 – Modell vorbereiten und vergleichen (training.py)

Dieses Programm lädt beide Modelle, wendet sie auf Testbilder an und erstellt einen Vergleichsbericht. Es dient dazu, die Unterschiede zwischen Haar Cascade und DNN ResNet-SSD sichtbar zu machen.

#!/usr/bin/python3

"""

# ============================================================

# Name:    Sophia-Doreen Kunisch und Lara Schärf

# Klasse:  IFD12B

# Datum:   27.03.2026

# Thema:   Automatische Gesichtszensur mit KI

# Datei:   training.py – Programm 1: Modell vorbereiten und testen

# ============================================================

#

# Dieses Skript bereitet die beiden verwendeten Gesichtserkennungs-

# modelle vor und testet sie auf Bildmaterial.

#

# Verwendete Modelle:

#   Modell 1: Haar Cascade (haarcascade_frontalface_default.xml)

#             - Vortrainiertes Modell von OpenCV

#             - Klassisches Machine-Learning-Verfahren (Viola-Jones)

#             - Sehr schnell, geringer Rechenaufwand

#

#   Modell 2: OpenCV DNN ResNet-SSD (res10_300x300_ssd_iter_140000)

#             - Vortrainiertes Deep-Neural-Network von OpenCV/Caffe

#             - Modernes Verfahren, deutlich genauer als Haar Cascade

#             - Erkennt Gesichter in verschiedenen Winkeln und Lagen

#

# Warum vortrainierte Modelle?

#   Beide Modelle wurden mit Hunderttausenden von Gesichtsbildern

#   trainiert. Ein eigenes Training würde identische oder schlechtere

#   Ergebnisse liefern, da nicht annähernd so viele Trainingsdaten

#   zur Verfügung stehen. Die Nutzung vortrainierter Modelle ist

#   in der KI-Praxis der Standardweg (Transfer Learning).

#

# Was dieses Skript macht:

#   1. Modelle herunterladen und speichern

#   2. Beide Modelle auf Testbildern anwenden

#   3. Erkennungsqualität vergleichen und ausgeben

#   4. Ergebnisbilder mit markierten Gesichtern speichern

"""

import cv2

import numpy as np

import urllib.request

import os

import time

# ─── Konfiguration ────────────────────────────────────────────────────────────

# Ordner für Modelle und Ergebnisse

MODEL_DIR  = "models"

OUTPUT_DIR = "training_ergebnisse"

# Download-URLs für das DNN-Modell (OpenCV ResNet-SSD)

DNN_MODEL_URL  = (

"https://raw.githubusercontent.com/opencv/opencv_3rdparty/"

"dnn_samples_face_detector_20170830/"

"res10_300x300_ssd_iter_140000.caffemodel"

)

DNN_CONFIG_URL = (

"https://raw.githubusercontent.com/opencv/opencv/master/"

"samples/dnn/face_detector/deploy.prototxt"

)

# Haar Cascade Suchpfade (systemweit auf Ubuntu/Jetson Nano installiert)

HAAR_PATHS = [

"/usr/share/opencv4/haarcascades/haarcascade_frontalface_default.xml",

"/usr/share/opencv/haarcascades/haarcascade_frontalface_default.xml",

"/usr/local/share/opencv4/haarcascades/haarcascade_frontalface_default.xml",

]

# Konfidenz-Schwellwert für DNN (0.0 - 1.0)

# Werte unter diesem Schwellwert werden als "kein Gesicht" gewertet

DNN_CONFIDENCE = 0.5

# ─── Modelle vorbereiten ──────────────────────────────────────────────────────

def modelle_vorbereiten():

"""

Lädt beide Modelle herunter bzw. sucht sie auf dem System.

Gibt (haar_cascade, dnn_net) zurück.

"""

os.makedirs(MODEL_DIR, exist_ok=True)

os.makedirs(OUTPUT_DIR, exist_ok=True)

# --- Modell 1: Haar Cascade laden ---

print("\n=== Modell 1: Haar Cascade ===")

haar = None

for pfad in HAAR_PATHS:

if os.path.exists(pfad):

haar = cv2.CascadeClassifier(pfad)

if not haar.empty():

print(f"Haar Cascade geladen: {pfad}")

break

if haar is None or haar.empty():

print("FEHLER: Haar Cascade nicht gefunden.")

print("Bitte OpenCV installieren: sudo apt-get install python3-opencv")

else:

print("Modell 1 bereit.")

# --- Modell 2: DNN ResNet-SSD laden ---

print("\n=== Modell 2: OpenCV DNN ResNet-SSD ===")

model_pfad  = os.path.join(MODEL_DIR, "face_detector.caffemodel")

config_pfad = os.path.join(MODEL_DIR, "deploy.prototxt")

dnn = None

# Prüfen ob bereits vorhanden

if os.path.exists(model_pfad) and os.path.exists(config_pfad):

print("DNN-Modell bereits vorhanden, lade ...")

else:

print("DNN-Modell wird heruntergeladen (~10 MB) ...")

try:

urllib.request.urlretrieve(DNN_MODEL_URL,  model_pfad)

urllib.request.urlretrieve(DNN_CONFIG_URL, config_pfad)

print("Download abgeschlossen.")

except Exception as e:

print(f"Download fehlgeschlagen: {e}")

print("Bitte Internetverbindung prüfen.")

return haar, None

try:

dnn = cv2.dnn.readNetFromCaffe(config_pfad, model_pfad)

print("Modell 2 bereit.")

except Exception as e:

print(f"DNN-Modell konnte nicht geladen werden: {e}")

return haar, dnn

# ─── Gesichtserkennung mit Haar Cascade ──────────────────────────────────────

def erkennung_haar(bild, haar):

"""

Erkennt Gesichter mit Haar Cascade (Modell 1).

Haar Cascade arbeitet in Graustufen und sucht Muster,

die typisch für Gesichter sind (Augen, Nase, Mund).

Rückgabe: Liste von (x, y, breite, hoehe), Verarbeitungszeit in ms

"""

start = time.time()

# Bild in Graustufen umwandeln (Haar Cascade benötigt Graustufen)

grau = cv2.cvtColor(bild, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# Gesichter erkennen

# scaleFactor: Wie stark das Bild pro Schritt verkleinert wird

# minNeighbors: Mindestanzahl an Nachbar-Detektionen (verhindert False Positives)

# minSize: Mindestgröße eines Gesichts in Pixeln

gesichter = haar.detectMultiScale(

grau,

scaleFactor=1.1,

minNeighbors=5,

minSize=(30, 30),

flags=cv2.CASCADE_SCALE_IMAGE,

)

dauer_ms = (time.time() - start) * 1000

if len(gesichter) == 0:

return [], dauer_ms

return [(int(x), int(y), int(w), int(h)) for (x, y, w, h) in gesichter], dauer_ms

# ─── Gesichtserkennung mit DNN ────────────────────────────────────────────────

def erkennung_dnn(bild, dnn):

"""

Erkennt Gesichter mit OpenCV DNN ResNet-SSD (Modell 2).

Das Neuronale Netz verarbeitet das Bild als Ganzes und

gibt für jede mögliche Gesichtsposition eine Konfidenz aus.

Nur Ergebnisse über dem Schwellwert werden zurückgegeben.

Rückgabe: Liste von (x, y, breite, hoehe), Verarbeitungszeit in ms

"""

start = time.time()

h, w = bild.shape[:2]

# Bild in einen Blob umwandeln (Vorverarbeitung für das Netz)

# Normalisierungswerte (104, 177, 123) sind vom Modell vorgegeben

blob = cv2.dnn.blobFromImage(

bild, 1.0, (300, 300), (104.0, 177.0, 123.0), swapRB=False

)

# Blob durch das Netz schicken (Forward Pass)

dnn.setInput(blob)

ergebnisse = dnn.forward()

dauer_ms = (time.time() - start) * 1000

gesichter = []

for i in range(ergebnisse.shape[2]):

konfidenz = ergebnisse[0, 0, i, 2]

# Nur Ergebnisse über dem Schwellwert verwenden

if konfidenz < DNN_CONFIDENCE:

continue

# Koordinaten aus relativen Werten (0-1) in Pixel umrechnen

box = ergebnisse[0, 0, i, 3:7] * np.array([w, h, w, h])

x1, y1, x2, y2 = box.astype(int)

# Koordinaten auf Bildgrenzen begrenzen

x1 = max(0, x1)

y1 = max(0, y1)

x2 = min(w, x2)

y2 = min(h, y2)

breite  = x2 - x1

hoehe   = y2 - y1

if breite > 10 and hoehe > 10:

gesichter.append((x1, y1, breite, hoehe))

return gesichter, dauer_ms

# ─── Ergebnis visualisieren ───────────────────────────────────────────────────

def ergebnis_zeichnen(bild, gesichter, titel, farbe, dauer_ms):

"""

Zeichnet erkannte Gesichter als Rechtecke ins Bild

und fügt Informationstext hinzu.

"""

ergebnis = bild.copy()

# Erkannte Gesichter einzeichnen

for (x, y, w, h) in gesichter:

cv2.rectangle(ergebnis, (x, y), (x + w, y + h), farbe, 2)

# Informationstext oben links

info = f"{titel}: {len(gesichter)} Gesicht(er) | {dauer_ms:.1f} ms"

cv2.putText(

ergebnis, info, (10, 30),

cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.7, farbe, 2

)

return ergebnis

# ─── Vergleichsbericht ausgeben ───────────────────────────────────────────────

def bericht_ausgeben(haar_gesichter, haar_ms, dnn_gesichter, dnn_ms, bildname):

"""Gibt einen Textvergleich der beiden Modelle aus."""

print(f"\n--- Ergebnis für: {bildname} ---")

print(f"  Modell 1 (Haar Cascade):  {len(haar_gesichter):2d} Gesicht(er)  |  {haar_ms:6.1f} ms")

print(f"  Modell 2 (OpenCV DNN):    {len(dnn_gesichter):2d} Gesicht(er)  |  {dnn_ms:6.1f} ms")

if len(dnn_gesichter) > len(haar_gesichter):

print("  -> DNN hat mehr Gesichter erkannt (typisch: robuster bei Seitenansicht)")

elif len(haar_gesichter) > len(dnn_gesichter):

print("  -> Haar Cascade hat mehr erkannt (kann auch False Positives enthalten)")

else:

print("  -> Beide Modelle haben gleich viele Gesichter erkannt")

if haar_ms < dnn_ms:

print(f"  -> Haar Cascade ist schneller ({haar_ms:.1f} ms vs {dnn_ms:.1f} ms)")

else:

print(f"  -> DNN ist schneller ({dnn_ms:.1f} ms vs {haar_ms:.1f} ms)")

# ─── Hauptprogramm ────────────────────────────────────────────────────────────

def main():

print("=" * 60)

print("  Automatische Gesichtszensur mit KI")

print("  Sophia-Doreen Kunisch und Lara Schaerf | IFD12B | 27.03.2026")

print("  Programm 1: Modell vorbereiten und vergleichen")

print("=" * 60)

# Schritt 1: Modelle laden

haar, dnn = modelle_vorbereiten()

if haar is None and dnn is None:

print("\nFEHLER: Kein Modell verfügbar. Programm wird beendet.")

return

# Schritt 2: Testbild erstellen (Beispiel mit synthetischem Bild)

# In der Praxis: echte Bilder aus einem Ordner einlesen

print("\n=== Testbilder verarbeiten ===")

print("Hinweis: Lege eigene Testbilder in den Ordner 'testbilder/'")

print("         um echte Gesichter zu testen.")

testbilder_ordner = "testbilder"

os.makedirs(testbilder_ordner, exist_ok=True)

# Prüfen ob Testbilder vorhanden

testbilder = [

f for f in os.listdir(testbilder_ordner)

if f.lower().endswith((".jpg", ".jpeg", ".png"))

]

if not testbilder:

print(f"\nKeine Testbilder in '{testbilder_ordner}/' gefunden.")

print("Erstelle Beispielbild zur Demonstration ...")

# Beispielbild mit Gesichts-ähnlichem Oval erstellen

demo = np.ones((480, 640, 3), dtype=np.uint8) * 50

cv2.ellipse(demo, (320, 240), (80, 100), 0, 0, 360, (180, 150, 120), -1)

cv2.circle(demo, (295, 210), 12, (50, 50, 50), -1)  # Auge links

cv2.circle(demo, (345, 210), 12, (50, 50, 50), -1)  # Auge rechts

cv2.ellipse(demo, (320, 270), (30, 15), 0, 0, 180, (100, 80, 80), -1)  # Mund

demo_pfad = os.path.join(testbilder_ordner, "demo.jpg")

cv2.imwrite(demo_pfad, demo)

testbilder = ["demo.jpg"]

print(f"Demo-Bild gespeichert: {demo_pfad}")

# Schritt 3: Alle Testbilder mit beiden Modellen verarbeiten

for bildname in testbilder:

bildpfad = os.path.join(testbilder_ordner, bildname)

bild = cv2.imread(bildpfad)

if bild is None:

print(f"Konnte {bildname} nicht laden.")

continue

haar_gesichter, haar_ms = [], 0

dnn_gesichter,  dnn_ms  = [], 0

# Haar Cascade anwenden

if haar is not None:

haar_gesichter, haar_ms = erkennung_haar(bild, haar)

haar_bild = ergebnis_zeichnen(

bild, haar_gesichter, "Haar", (0, 255, 0), haar_ms

)

haar_ausgabe = os.path.join(OUTPUT_DIR, f"haar_{bildname}")

cv2.imwrite(haar_ausgabe, haar_bild)

# DNN anwenden

if dnn is not None:

dnn_gesichter, dnn_ms = erkennung_dnn(bild, dnn)

dnn_bild = ergebnis_zeichnen(

bild, dnn_gesichter, "DNN", (0, 100, 255), dnn_ms

)

dnn_ausgabe = os.path.join(OUTPUT_DIR, f"dnn_{bildname}")

cv2.imwrite(dnn_ausgabe, dnn_bild)

# Bericht ausgeben

bericht_ausgeben(haar_gesichter, haar_ms, dnn_gesichter, dnn_ms, bildname)

# Schritt 4: Zusammenfassung

print("\n" + "=" * 60)

print("  MODELLVERGLEICH – ZUSAMMENFASSUNG")

print("=" * 60)

print("""

Modell 1: Haar Cascade (haarcascade_frontalface_default.xml)

─────────────────────────────────────────────────────────────

Verfahren:   Viola-Jones Algorithmus (2001), klassisches ML

Trainiert:   Mit positiven (Gesichter) und negativen Beispielen

Geschw.:     ~1-5 ms pro Frame (sehr schnell)

Genauigkeit: Gut bei Frontalansicht, schwächer bei Seitenansicht

Vorteile:    Kein Internet-Download nötig, immer verfügbar

Nachteile:   Mehr False Positives, schlechter bei Drehung

Modell 2: OpenCV DNN ResNet-SSD

─────────────────────────────────────────────────────────────

Verfahren:   Deep Neural Network (Convolutional Neural Network)

Architektur: ResNet + Single Shot Detector (SSD)

Trainiert:   Auf >500.000 Gesichtsbildern (WIDER FACE Dataset)

Geschw.:     ~5-20 ms pro Frame (etwas langsamer)

Genauigkeit: Sehr gut, erkennt Gesichter in vielen Winkeln

Vorteile:    Deutlich weniger False Positives, robuster

Nachteile:   ~10 MB Download, etwas mehr Rechenaufwand

Ergebnisbilder gespeichert in: training_ergebnisse/

haar_*.jpg  → Ergebnis Modell 1 (grüne Rahmen)

dnn_*.jpg   → Ergebnis Modell 2 (blaue Rahmen)

""")

print("Programm abgeschlossen.")

if __name__ == "__main__":

main()

## 3.2 Programm 2 – Anwendung des Modells (Hauptmodule)

Das Anwendungsprogramm besteht aus mehreren Modulen. Die wichtigsten werden nachfolgend vollständig abgedruckt.

3.2.1 effects.py – Blur-Verarbeitung

Wendet den Gaussian Blur auf erkannte Gesichtsregionen an.

#!/usr/bin/python3

"""

effects.py – Gesichts-Blur

============================

Stark vereinfacht: nur noch Gesichts-Blur (Gaussian Blur).

Alle anderen Effekte, Presets, Emojis vollständig entfernt.

"""

import cv2

import numpy as np

from typing import List, Tuple

class BlurProcessor:

"""

Wendet Gaussian Blur auf erkannte Gesichtsregionen an.

Stärke 1–100 steuert die Blur-Intensität.

"""

def __init__(self):

self.strength: int = 50  # Default-Stärke

def apply(

self,

frame: np.ndarray,

faces: List[Tuple[int, int, int, int]],

) -> np.ndarray:

"""Blur auf alle übergebenen Gesichts-Regionen anwenden."""

for (x, y, w, h) in faces:

frame = self._blur_face(frame, x, y, w, h)

return frame

def _blur_face(

self,

frame: np.ndarray,

x: int, y: int, w: int, h: int,

) -> np.ndarray:

"""Blur auf eine einzelne Gesichtsregion."""

fh, fw = frame.shape[:2]

# Koordinaten auf Frame-Grenzen begrenzen

x = max(0, x)

y = max(0, y)

w = min(fw - x, w)

h = min(fh - y, h)

if w <= 0 or h <= 0:

return frame

region = frame[y:y + h, x:x + w]

if region.size == 0:

return frame

# Kernel-Größe aus Stärke berechnen (immer ungerade, min 5, max 101)

k = int(5 + (self.strength / 100.0) * 96)

k = max(5, min(101, k))

if k % 2 == 0:

k += 1

blurred = cv2.GaussianBlur(region, (k, k), 0)

frame[y:y + h, x:x + w] = blurred

return frame

def set_strength(self, value: int):

"""Stärke setzen (1–100)."""

self.strength = max(1, min(100, value))

3.2.2 detector.py – Gesichtserkennung

Implementiert beide Modelle mit IoU-Tracking und temporalem Smoothing.

#!/usr/bin/python3

"""

detector.py – Gesichtserkennung mit zwei wählbaren Modellen

=============================================================

Modell 1: Haar Cascade (haarcascade_frontalface_default.xml)

- Extrem leicht, keine Download-Abhängigkeit, immer verfügbar

- Sehr schnell auf Jetson Nano (~1–2 ms pro Frame bei 300px)

- Schwächer bei Seitenansicht / schlechter Beleuchtung

- Gut als "Schnell"-Modus geeignet

Modell 2: OpenCV DNN ResNet-SSD (res10_300x300_ssd_iter_140000)

- Ca. ~10 MB Caffe-Modell, einmaliger Download

- Deutlich robuster: erkennt Gesichter in mehr Winkeln/Lagen

- Ca. 5–15 ms pro Frame bei 300px auf Jetson Nano

- Gut als "Präzise"-Modus geeignet

Beide Modelle teilen dieselbe Tracking-Logik (IoU + gleitendes Smoothing),

sodass der Wechsel zur Laufzeit nahtlos funktioniert.

"""

import cv2

import numpy as np

import os

import urllib.request

from typing import List, Tuple

from dataclasses import dataclass, field

# Modell-Konstanten für externe Referenz (z. B. UI)

MODEL_HAAR = "haar"

MODEL_DNN  = "dnn"

MODEL_NAMES = {

MODEL_HAAR: "Schnell (Haar Cascade)",

MODEL_DNN:  "Präziser (OpenCV DNN)",

}

@dataclass

class TrackedFace:

"""Tracktes Gesicht mit glättendem Positions-Puffer."""

x: float

y: float

w: float

h: float

confidence: float

missed_frames: int = 0

history: List[Tuple[float, float, float, float]] = field(default_factory=list)

def to_int_rect(self) -> Tuple[int, int, int, int]:

return (int(self.x), int(self.y), int(self.w), int(self.h))

class FaceDetector:

"""

Gesichtsdetektor mit wählbarem Modell und temporalem Smoothing.

Nutzung:

detector = FaceDetector()

detector.set_model(MODEL_HAAR)   # oder MODEL_DNN

faces = detector.detect(frame)

"""

# DNN-Modell Quellen (Caffe ResNet-SSD, ~10 MB)

_DNN_MODEL_URL  = (

"https://raw.githubusercontent.com/opencv/opencv_3rdparty/"

"dnn_samples_face_detector_20170830/"

"res10_300x300_ssd_iter_140000.caffemodel"

)

_DNN_CONFIG_URL = (

"https://raw.githubusercontent.com/opencv/opencv/master/"

"samples/dnn/face_detector/deploy.prototxt"

)

# Haar Cascade Suchpfade (systemweit auf Ubuntu/Jetson)

_HAAR_PATHS = [

"/usr/share/opencv4/haarcascades/haarcascade_frontalface_default.xml",

"/usr/share/opencv/haarcascades/haarcascade_frontalface_default.xml",

"/usr/local/share/opencv4/haarcascades/haarcascade_frontalface_default.xml",

]

def __init__(

self,

model: str = MODEL_DNN,

confidence_threshold: float = 0.5,

smooth_frames: int = 5,

max_missed_frames: int = 8,

face_padding: float = 0.15,

model_dir: str = "models",

):

self.confidence_threshold = confidence_threshold

self.smooth_frames        = smooth_frames

self.max_missed_frames    = max_missed_frames

self.face_padding         = face_padding

self.model_dir            = model_dir

# Aktives Modell

self._current_model: str = model

# DNN-Objekt (lazy geladen)

self._dnn_net  = None

self._dnn_ok   = False

# Haar Cascade Objekt (lazy geladen)

self._haar     = None

self._haar_ok  = False

# Tracking-State

self._tracks: List[TrackedFace] = []

# Beide Modelle beim Start laden

self._load_dnn(model_dir)

self._load_haar()

# Sicherstellen dass gewünschtes Modell verfügbar

self._current_model = self._resolve_model(model)

print(f"Gesichtsmodell aktiv: {MODEL_NAMES.get(self._current_model)}")

# ── Modell laden ─────────────────────────────────────────────────────────

def _load_dnn(self, model_dir: str):

"""

Lädt OpenCV DNN ResNet-SSD.

Datei-Download nur wenn noch nicht vorhanden.

"""

os.makedirs(model_dir, exist_ok=True)

model_path  = os.path.join(model_dir, "face_detector.caffemodel")

config_path = os.path.join(model_dir, "deploy.prototxt")

if os.path.exists(model_path) and os.path.exists(config_path):

try:

self._dnn_net = cv2.dnn.readNetFromCaffe(config_path, model_path)

self._dnn_ok  = True

print("DNN Face Detector geladen")

return

except Exception as e:

print(f"DNN Ladefehler: {e}")

print("Lade DNN Face Detector herunter (~10 MB) ...")

try:

urllib.request.urlretrieve(self._DNN_MODEL_URL,  model_path)

urllib.request.urlretrieve(self._DNN_CONFIG_URL, config_path)

self._dnn_net = cv2.dnn.readNetFromCaffe(config_path, model_path)

self._dnn_ok  = True

print("DNN Face Detector geladen (heruntergeladen)")

except Exception as e:

print(f"DNN Download fehlgeschlagen: {e}")

def _load_haar(self):

"""Lädt Haar Cascade aus Systempfaden."""

for p in self._HAAR_PATHS:

if os.path.exists(p):

clf = cv2.CascadeClassifier(p)

if not clf.empty():

self._haar    = clf

self._haar_ok = True

print(f"Haar Cascade geladen: {p}")

return

print("Haar Cascade nicht gefunden (kein kritischer Fehler)")

def _resolve_model(self, requested: str) -> str:

"""Wählt verfügbares Modell; fällt auf Alternative zurück."""

if requested == MODEL_DNN and self._dnn_ok:

return MODEL_DNN

if requested == MODEL_HAAR and self._haar_ok:

return MODEL_HAAR

# Fallback: was auch immer verfügbar ist

if self._dnn_ok:

return MODEL_DNN

if self._haar_ok:

return MODEL_HAAR

return MODEL_HAAR   # gibt leere Liste zurück wenn beides fehlt

# ── Öffentliche API ───────────────────────────────────────────────────────

def set_model(self, model: str):

"""Wechselt das aktive Erkennungsmodell zur Laufzeit."""

resolved = self._resolve_model(model)

if resolved != self._current_model:

self._current_model = resolved

self._tracks.clear()   # Tracks verwerfen bei Modellwechsel

print(f"Gesichtsmodell gewechselt: {MODEL_NAMES.get(resolved)}")

def get_current_model(self) -> str:

return self._current_model

def is_model_available(self, model: str) -> bool:

if model == MODEL_DNN:

return self._dnn_ok

if model == MODEL_HAAR:

return self._haar_ok

return False

def detect(self, frame: np.ndarray) -> List[Tuple[int, int, int, int]]:

"""

Erkennt Gesichter, gibt geglättete Bounding Boxes (x,y,w,h) zurück.

PERF: Intern auf 300px Breite skalieren → deutlich schneller.

Bounding Boxes werden danach zurückskaliert.

"""

small, scale = self._shrink(frame, target_w=300)

raw = self._detect_raw(small)

# Zurück auf Original-Größe skalieren

scaled = [

(int(x / scale), int(y / scale), int(w / scale), int(h / scale))

for (x, y, w, h) in raw

]

self._update_tracks(scaled, frame.shape)

result = []

for t in self._tracks:

if t.missed_frames == 0:

result.append(self._padded(t, frame.shape))

return result

def reset_tracks(self):

self._tracks.clear()

def set_confidence_threshold(self, value: float):

self.confidence_threshold = max(0.1, min(1.0, value))

# ── Interne Detektion ─────────────────────────────────────────────────────

def _detect_raw(self, frame: np.ndarray) -> List[Tuple[int, int, int, int]]:

if self._current_model == MODEL_DNN and self._dnn_ok:

return self._run_dnn(frame)

if self._haar_ok:

return self._run_haar(frame)

return []

def _run_dnn(self, frame: np.ndarray) -> List[Tuple[int, int, int, int]]:

"""OpenCV DNN ResNet-SSD Detektion."""

h, w = frame.shape[:2]

blob = cv2.dnn.blobFromImage(

frame, 1.0, (300, 300), (104.0, 177.0, 123.0), swapRB=False

)

self._dnn_net.setInput(blob)

dets = self._dnn_net.forward()

result = []

for i in range(dets.shape[2]):

conf = dets[0, 0, i, 2]

if conf < self.confidence_threshold:

continue

box = dets[0, 0, i, 3:7] * np.array([w, h, w, h])

x1, y1, x2, y2 = box.astype(int)

x1, y1 = max(0, x1), max(0, y1)

x2, y2 = min(w, x2), min(h, y2)

fw, fh = x2 - x1, y2 - y1

if fw > 10 and fh > 10:

result.append((x1, y1, fw, fh))

return result

def _run_haar(self, frame: np.ndarray) -> List[Tuple[int, int, int, int]]:

"""Haar Cascade Detektion."""

gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

dets = self._haar.detectMultiScale(

gray, scaleFactor=1.1, minNeighbors=5,

minSize=(30, 30), flags=cv2.CASCADE_SCALE_IMAGE,

)

if len(dets) == 0:

return []

return [(int(x), int(y), int(w), int(h)) for (x, y, w, h) in dets]

# ── Tracking + Smoothing ──────────────────────────────────────────────────

def _update_tracks(

self,

detections: List[Tuple[int, int, int, int]],

frame_shape: Tuple[int, ...],

):

matched_tracks = set()

matched_dets   = set()

for det_id, det in enumerate(detections):

best_iou, best_tid = 0.3, -1

for tid, t in enumerate(self._tracks):

if tid in matched_tracks:

continue

iou = _iou(det, t.to_int_rect())

if iou > best_iou:

best_iou, best_tid = iou, tid

if best_tid >= 0:

t = self._tracks[best_tid]

t.missed_frames = 0

t.history.append(det)

if len(t.history) > self.smooth_frames:

t.history.pop(0)

avg = np.mean(t.history, axis=0)

t.x, t.y, t.w, t.h = avg

matched_tracks.add(best_tid)

matched_dets.add(det_id)

for tid, t in enumerate(self._tracks):

if tid not in matched_tracks:

t.missed_frames += 1

for det_id, det in enumerate(detections):

if det_id not in matched_dets:

x, y, w, h = det

self._tracks.append(TrackedFace(

x=float(x), y=float(y), w=float(w), h=float(h),

confidence=1.0, history=[det],

))

self._tracks = [

t for t in self._tracks

if t.missed_frames <= self.max_missed_frames

]

def _padded(

self, t: TrackedFace, frame_shape: Tuple[int, ...]

) -> Tuple[int, int, int, int]:

pad_x = int(t.w * self.face_padding)

pad_y = int(t.h * self.face_padding)

x = max(0, int(t.x) - pad_x)

y = max(0, int(t.y) - pad_y)

w = min(frame_shape[1] - x, int(t.w) + 2 * pad_x)

h = min(frame_shape[0] - y, int(t.h) + 2 * pad_y)

return (x, y, w, h)

@staticmethod

def _shrink(

frame: np.ndarray, target_w: int

) -> Tuple[np.ndarray, float]:

h, w = frame.shape[:2]

scale = target_w / w

return cv2.resize(frame, (target_w, int(h * scale))), scale

# ── Hilfsfunktion ─────────────────────────────────────────────────────────────

def _iou(

a: Tuple[int, int, int, int],

b: Tuple[int, int, int, int],

) -> float:

ax, ay, aw, ah = a

bx, by, bw, bh = b

ix1 = max(ax, bx);  iy1 = max(ay, by)

ix2 = min(ax+aw, bx+bw); iy2 = min(ay+ah, by+bh)

if ix2 < ix1 or iy2 < iy1:

return 0.0

inter = (ix2-ix1) * (iy2-iy1)

union = aw*ah + bw*bh - inter

return inter / union if union > 0 else 0.0

3.2.3 camera.py – Kamera-Modul

Kamera-Capture via jetson.utils.videoSource (CSI-Kamera) in eigenem Thread.

#!/usr/bin/python3

"""

camera.py - Kamera-Handling Modul

===================================

Nutzt jetson.utils.videoSource("csi://0") für die CSI-Kamera —

genau wie der funktionierende Jetson-Beispielcode.

Warum jetson.utils statt OpenCV/GStreamer direkt?

- jetson.utils ist die native Jetson-Bibliothek von NVIDIA

- Öffnet CSI-Kamera zuverlässig über csi://0

- Kein manuelles GStreamer-Pipeline-Basteln nötig

- Fällt automatisch auf USB (/dev/video0) zurück wenn CSI fehlt

Frames werden von CUDA-Format (jetson.utils) in numpy/BGR konvertiert

damit der Rest der App (OpenCV, BlurProcessor) normal weiterarbeitet.

"""

import threading

import queue

import time

import numpy as np

from typing import Optional

class CameraThread(threading.Thread):

"""

Kamera-Capture in einem eigenen Thread.

Hält immer den aktuellsten Frame bereit (Queue maxsize=1).

Nutzt jetson.utils.videoSource für zuverlässigen CSI-Zugriff.

"""

def __init__(self, use_csi: bool = True, sensor_id: int = 0):

super().__init__(daemon=True)

self.use_csi   = use_csi

self.sensor_id = sensor_id

self._frame_queue: queue.Queue = queue.Queue(maxsize=1)

self._stop_event  = threading.Event()

self._is_running  = False

self._error: Optional[str] = None

# FPS-Tracking

self._fps         = 0.0

self._frame_count = 0

self._fps_timer   = time.time()

def run(self):

"""Haupt-Capture-Loop."""

camera = self._open_camera()

if camera is None:

self._error = "Keine Kamera gefunden"

return

self._is_running = True

while not self._stop_event.is_set():

try:

# Frame aufnehmen (jetson.utils Format)

img = camera.Capture()

if img is None:

time.sleep(0.01)

continue

# Von jetson CUDA-Image zu numpy BGR konvertieren

# jetson.utils liefert RGBA → wir brauchen BGR für OpenCV

import jetson.utils as ju

frame = ju.cudaToNumpy(img)          # RGBA numpy array

frame = frame[:, :, :3].copy()       # Alpha-Kanal entfernen → RGB

frame = frame[:, :, ::-1].copy()     # RGB → BGR für OpenCV

# FPS berechnen

self._frame_count += 1

now = time.time()

elapsed = now - self._fps_timer

if elapsed >= 1.0:

self._fps = self._frame_count / elapsed

self._frame_count = 0

self._fps_timer = now

# Alten Frame verwerfen, neuen einreihen

try:

self._frame_queue.get_nowait()

except queue.Empty:

pass

try:

self._frame_queue.put_nowait(frame)

except queue.Full:

pass

except Exception as e:

print(f"Kamera Fehler: {e}")

time.sleep(0.05)

continue

self._is_running = False

def _open_camera(self):

"""

Öffnet Kamera mit jetson.utils.videoSource.

CSI: csi://0  (wie im funktionierenden Beispielcode)

USB: /dev/video0

"""

try:

import jetson.utils as ju

if self.use_csi:

print("Öffne CSI-Kamera (csi://0) ...")

try:

# Genau wie im funktionierenden Jetson-Beispielcode

camera = ju.videoSource("csi://0")

# Kurz testen ob ein Frame kommt

test_img = camera.Capture()

if test_img is not None:

print("CSI-Kamera geöffnet")

return camera

else:

print("CSI-Kamera liefert keinen Frame, versuche USB...")

except Exception as e:

print(f"CSI-Kamera Fehler: {e}, versuche USB...")

# Fallback: USB-Kamera

print("Öffne USB-Kamera (/dev/video0) ...")

camera = ju.videoSource("/dev/video0")

test_img = camera.Capture()

if test_img is not None:

print("USB-Kamera geöffnet")

return camera

print("Keine Kamera gefunden")

return None

except ImportError:

# jetson.utils nicht verfügbar → OpenCV Fallback

print("jetson.utils nicht verfügbar, versuche OpenCV...")

return self._open_camera_opencv()

def _open_camera_opencv(self):

"""

OpenCV Fallback wenn jetson.utils nicht installiert ist.

Gibt ein OpenCV VideoCapture-kompatibles Objekt zurück.

"""

import cv2

# Wrapper damit OpenCV VideoCapture wie jetson.utils aussieht

class OpenCVCameraWrapper:

def __init__(self, cap):

self._cap = cap

def Capture(self):

ret, frame = self._cap.read()

if not ret:

return None

# Gib ein Objekt zurück das wie jetson CUDA-Image aussieht

# aber eigentlich schon ein numpy BGR Array ist

return _OpenCVFrameWrapper(frame)

def release(self):

self._cap.release()

class _OpenCVFrameWrapper:

"""Wrapper damit OpenCV-Frame wie jetson CUDA-Image behandelt wird."""

def __init__(self, frame):

self._frame = frame

# Patch: run() muss wissen ob es jetson oder OpenCV ist

# Einfachste Lösung: direkt separaten OpenCV-Loop nutzen

self._use_opencv_fallback = True

cap = cv2.VideoCapture(0)

if cap.isOpened():

cap.set(cv2.CAP_PROP_BUFFERSIZE, 1)

cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 640)

cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 480)

cap.set(cv2.CAP_PROP_FPS, 30)

print("OpenCV USB-Kamera geöffnet")

return OpenCVCameraWrapper(cap)

return None

def run(self):

"""Haupt-Capture-Loop — unterstützt jetson.utils und OpenCV."""

self._use_opencv_fallback = False

camera = self._open_camera()

if camera is None:

self._error = "Keine Kamera gefunden"

return

self._is_running = True

# Unterscheide zwischen jetson.utils und OpenCV Fallback

use_jetson = not getattr(self, '_use_opencv_fallback', False)

while not self._stop_event.is_set():

try:

img = camera.Capture()

if img is None:

time.sleep(0.01)

continue

if use_jetson:

# jetson.utils: CUDA Image → numpy BGR

import jetson.utils as ju

frame = ju.cudaToNumpy(img)      # RGBA

frame = frame[:, :, :3].copy()   # → RGB

frame = frame[:, :, ::-1].copy() # → BGR

else:

# OpenCV Wrapper: Frame ist bereits BGR numpy

frame = img._frame

# FPS berechnen

self._frame_count += 1

now = time.time()

elapsed = now - self._fps_timer

if elapsed >= 1.0:

self._fps = self._frame_count / elapsed

self._frame_count = 0

self._fps_timer = now

# Frame einreihen

try:

self._frame_queue.get_nowait()

except queue.Empty:

pass

try:

self._frame_queue.put_nowait(frame)

except queue.Full:

pass

except Exception as e:

print(f"Kamera Fehler: {e}")

time.sleep(0.05)

self._is_running = False

def get_frame(self) -> Optional[np.ndarray]:

try:

return self._frame_queue.get_nowait()

except queue.Empty:

return None

def get_fps(self) -> float:

return self._fps

def is_running(self) -> bool:

return self._is_running

def get_error(self) -> Optional[str]:

return self._error

def stop(self):

self._stop_event.set()

3.2.4 ui.py – Benutzeroberfläche

Vollständige PyQt5-Oberfläche mit deutschsprachigem UI.

#!/usr/bin/python3

"""

ui.py – Hauptfenster

======================

Kernfunktionen:

- Gesichtszensur / Blur

- Blur-Stärke Slider

- Modellauswahl (Haar Cascade / OpenCV DNN)

- Aufnahme starten / stoppen

- Screenshot

Handzensur vollständig entfernt.

"""

import cv2

import numpy as np

import os

import time

import threading

from collections import deque

from PyQt5.QtWidgets import (

QMainWindow, QWidget, QHBoxLayout, QVBoxLayout,

QPushButton, QLabel, QSlider, QFrame, QSizePolicy,

)

from PyQt5.QtCore import Qt, QTimer, QThread, pyqtSignal

from PyQt5.QtGui import QImage, QPixmap

from camera import CameraThread

from detector import FaceDetector, MODEL_HAAR, MODEL_DNN, MODEL_NAMES

from effects import BlurProcessor

from recorder import Recorder

# ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

#  FARBEN

# ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

C_BG         = "#1F2A36"

C_PANEL      = "#263545"

C_PANEL2     = "#2C3E50"

C_BUTTON     = "#E1DACA"

C_BUTTON_HOV = "#EDE9E0"

C_BUTTON_ACT = "#CAC6B6"

C_TEXT       = "#CBCCBE"

C_TEXT_DARK  = "#1F2A36"

C_TEXT_DIM   = "#7A8490"

C_ACCENT     = "#4A9EBF"

C_DANGER     = "#BF4A4A"

C_SUCCESS    = "#4A9E72"

C_BORDER     = "#33495C"

C_VIDEO_BG   = "#0D1720"

FONT = '"Noto Sans", "DejaVu Sans", "Liberation Sans", Arial, sans-serif'

# ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

#  PERFORMANCE

# ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

FACE_DETECT_EVERY = 3   # Gesichtserkennung alle 3 Frames

FPS_WINDOW        = 30  # Gleitender FPS-Durchschnitt

# ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

#  STYLESHEET

# ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

STYLE = f"""

QMainWindow, QWidget {{

background-color: {C_BG};

color: {C_TEXT};

font-family: {FONT};

font-size: 13px;

}}

QPushButton {{

background-color: {C_BUTTON};

color: {C_TEXT_DARK};

border: none;

border-radius: 8px;

padding: 9px 14px;

font-family: {FONT};

font-size: 12px;

font-weight: 500;

text-align: left;

}}

QPushButton:hover   {{ background-color: {C_BUTTON_HOV}; }}

QPushButton:pressed {{ background-color: {C_BUTTON_ACT}; }}

QPushButton:disabled {{

background-color: {C_PANEL};

color: {C_TEXT_DIM};

border: 1px solid {C_BORDER};

}}

QLabel {{

background: transparent;

color: {C_TEXT};

font-family: {FONT};

}}

QSlider::groove:horizontal {{

height: 3px; background: {C_BORDER}; border-radius: 2px;

}}

QSlider::handle:horizontal {{

background: {C_BUTTON}; width: 14px; height: 14px;

margin: -6px 0; border-radius: 7px; border: none;

}}

QSlider::sub-page:horizontal {{

background: {C_ACCENT}; border-radius: 2px;

}}

"""

# ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

#  HILFSFUNKTIONEN

# ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

def _lbl(text: str) -> QLabel:

l = QLabel(text.upper())

l.setStyleSheet(

f"color: {C_TEXT_DIM}; font-size: 10px; letter-spacing: 1.5px; "

f"font-weight: 600; font-family: {FONT}; background: transparent;"

)

return l

def _card() -> QFrame:

f = QFrame()

f.setStyleSheet(

f"QFrame {{ background-color: {C_PANEL}; border-radius: 10px; "

f"border: 1px solid {C_BORDER}; }}"

)

return f

def _vline() -> QFrame:

f = QFrame()

f.setFrameShape(QFrame.VLine)

f.setFixedWidth(1)

f.setStyleSheet(f"background: {C_BORDER}; border: none;")

return f

def _ss(bg: str, fg: str = "#FFFFFF", hover: str = "") -> str:

h = hover if hover else bg

return (

f"QPushButton {{ background-color: {bg}; color: {fg}; border: none; "

f"border-radius: 8px; padding: 9px 14px; font-family: {FONT}; "

f"font-size: 12px; font-weight: 600; text-align: left; }} "

f"QPushButton:hover {{ background-color: {h}; }}"

)

def _ss_beige() -> str:

return (

f"QPushButton {{ background-color: {C_BUTTON}; color: {C_TEXT_DARK}; "

f"border: none; border-radius: 8px; padding: 9px 14px; "

f"font-family: {FONT}; font-size: 12px; font-weight: 500; text-align: left; }} "

f"QPushButton:hover {{ background-color: {C_BUTTON_HOV}; }} "

f"QPushButton:pressed {{ background-color: {C_BUTTON_ACT}; }}"

)

# ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

#  VERARBEITUNGS-THREAD

# ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

class ProcessingThread(QThread):

"""

Frame-Verarbeitung: Detection + Blur, entkoppelt vom UI-Thread.

- Gesichtserkennung alle FACE_DETECT_EVERY Frames

- Letzter verarbeiteter Frame wird gecacht für Screenshot (thread-safe)

- Gleitender FPS-Durchschnitt über FPS_WINDOW Frames

"""

frame_ready = pyqtSignal(np.ndarray, int, float)  # frame, gesichter, fps

def __init__(

self,

camera:        CameraThread,

face_detector: FaceDetector,

blur:          BlurProcessor,

recorder:      Recorder,

):

super().__init__()

self.camera        = camera

self.face_detector = face_detector

self.blur          = blur

self.recorder      = recorder

self._running    = True

self._face_on    = True

self._fc         = 0

self._last_faces: list = []

self._ts: deque  = deque(maxlen=FPS_WINDOW)

# Letzter fertiger Frame für Screenshot (thread-safe)

self._frame_lock             = threading.Lock()

self._last_processed_frame   = None

def run(self):

while self._running:

frame = self.camera.get_frame()

if frame is None:

time.sleep(0.005)

continue

self._fc += 1

# Gesichtserkennung (alle N Frames)

if self._face_on:

if self._fc % FACE_DETECT_EVERY == 0:

self._last_faces = self.face_detector.detect(frame)

frame = self.blur.apply(frame, self._last_faces)

face_count = len(self._last_faces)

else:

self._last_faces = []

face_count = 0

# Aufnahme

if self.recorder.is_recording:

self.recorder.write_frame(frame)

# Letzten Frame cachen für Screenshot

with self._frame_lock:

self._last_processed_frame = frame.copy()

# FPS berechnen

now = time.monotonic()

self._ts.append(now)

fps = (

(len(self._ts) - 1) / (self._ts[-1] - self._ts[0])

if len(self._ts) >= 2 else 0.0

)

self.frame_ready.emit(frame, face_count, fps)

def get_last_processed_frame(self):

with self._frame_lock:

if self._last_processed_frame is not None:

return self._last_processed_frame.copy()

return None

def set_face(self, enabled: bool):

self._face_on = enabled

if not enabled:

self._last_faces = []

def stop(self):

self._running = False

self.wait()

# ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

#  HAUPTFENSTER

# ═══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════

class MainWindow(QMainWindow):

def __init__(self):

super().__init__()

self.setWindowTitle("FaceCensor Pro")

self.setMinimumSize(900, 600)

self.resize(1080, 680)

self.setStyleSheet(STYLE)

self.camera        = CameraThread(use_csi=True)

self.face_detector = FaceDetector(model=MODEL_DNN)

self.blur          = BlurProcessor()

self.recorder      = Recorder()

self._build_ui()

self.proc = ProcessingThread(

self.camera, self.face_detector, self.blur, self.recorder,

)

self.proc.frame_ready.connect(self._on_frame)

self.camera.start()

self.proc.start()

self._status_timer = QTimer(self)

self._status_timer.timeout.connect(self._poll_status)

self._status_timer.start(1000)

self._rec_blink = False

self._rec_timer = QTimer(self)

self._rec_timer.timeout.connect(self._blink_rec)

# ── UI-Aufbau ────────────────────────────────────────────────────────────

def _build_ui(self):

root = QWidget()

self.setCentralWidget(root)

vbox = QVBoxLayout(root)

vbox.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)

vbox.setSpacing(0)

vbox.addWidget(self._build_header())

body = QWidget()

hbox = QHBoxLayout(body)

hbox.setContentsMargins(14, 14, 14, 10)

hbox.setSpacing(12)

hbox.addWidget(self._build_left_panel(),  0)

hbox.addWidget(self._build_video_area(),  1)

hbox.addWidget(self._build_right_panel(), 0)

vbox.addWidget(body, 1)

vbox.addWidget(self._build_statusbar())

# ── Header ───────────────────────────────────────────────────────────────

def _build_header(self) -> QWidget:

w = QWidget()

w.setFixedHeight(50)

w.setStyleSheet(

f"background-color: {C_PANEL2}; border-bottom: 1px solid {C_BORDER};"

)

hbox = QHBoxLayout(w)

hbox.setContentsMargins(20, 0, 20, 0)

title = QLabel("FaceCensor Pro")

title.setStyleSheet(

f"color: {C_BUTTON}; font-size: 16px; font-weight: 700; "

f"font-family: {FONT}; background: transparent;"

)

sub = QLabel("  ·  Jetson Nano Edition")

sub.setStyleSheet(

f"color: {C_TEXT_DIM}; font-size: 12px; "

f"font-family: {FONT}; background: transparent;"

)

hbox.addWidget(title)

hbox.addWidget(sub)

hbox.addStretch()

self.rec_indicator = QLabel("● AUFNAHME")

self.rec_indicator.setStyleSheet(

f"color: {C_DANGER}; font-size: 11px; font-weight: 700; "

f"font-family: {FONT}; background: transparent;"

)

self.rec_indicator.setVisible(False)

hbox.addWidget(self.rec_indicator)

return w

# ── Linkes Panel ─────────────────────────────────────────────────────────

def _build_left_panel(self) -> QWidget:

panel = QWidget()

panel.setFixedWidth(215)

vbox = QVBoxLayout(panel)

vbox.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)

vbox.setSpacing(10)

# ── Gesichtszensur ──

censor_card = _card()

cv = QVBoxLayout(censor_card)

cv.setContentsMargins(14, 14, 14, 14)

cv.setSpacing(7)

cv.addWidget(_lbl("Zensur"))

self.face_btn = QPushButton("Gesichter  ·  aktiv")

self.face_btn.setCheckable(True)

self.face_btn.setChecked(True)

self.face_btn.setStyleSheet(_ss(C_ACCENT, "#FFF", "#5BAECE"))

self.face_btn.toggled.connect(self._on_face_toggled)

cv.addWidget(self.face_btn)

vbox.addWidget(censor_card)

# ── Blur-Stärke ──

blur_card = _card()

bv = QVBoxLayout(blur_card)

bv.setContentsMargins(14, 14, 14, 16)

bv.setSpacing(8)

bv.addWidget(_lbl("Blur-Stärke"))

row = QHBoxLayout()

row.setSpacing(8)

self.strength_slider = QSlider(Qt.Horizontal)

self.strength_slider.setRange(1, 100)

self.strength_slider.setValue(50)

self.strength_slider.valueChanged.connect(self._on_strength)

self.strength_val = QLabel("50")

self.strength_val.setFixedWidth(26)

self.strength_val.setAlignment(Qt.AlignRight | Qt.AlignVCenter)

self.strength_val.setStyleSheet(

f"color: {C_TEXT}; font-size: 12px; font-weight: 600; "

f"font-family: {FONT}; background: transparent;"

)

row.addWidget(self.strength_slider)

row.addWidget(self.strength_val)

bv.addLayout(row)

scale_row = QHBoxLayout()

for t in ("Sanft", "Stark"):

l = QLabel(t)

l.setStyleSheet(

f"color: {C_TEXT_DIM}; font-size: 9px; "

f"font-family: {FONT}; background: transparent;"

)

scale_row.addWidget(l)

if t == "Sanft":

scale_row.addStretch()

bv.addLayout(scale_row)

vbox.addWidget(blur_card)

# ── Gesichtsmodell ──

model_card = _card()

mv = QVBoxLayout(model_card)

mv.setContentsMargins(14, 14, 14, 14)

mv.setSpacing(7)

mv.addWidget(_lbl("Gesichtsmodell"))

self.model_haar_btn = QPushButton("Schnell  ·  Haar Cascade")

self.model_haar_btn.setCheckable(True)

self.model_haar_btn.setEnabled(

self.face_detector.is_model_available(MODEL_HAAR)

)

self.model_haar_btn.setStyleSheet(_ss_beige())

self.model_haar_btn.clicked.connect(

lambda: self._on_model_select(MODEL_HAAR)

)

mv.addWidget(self.model_haar_btn)

self.model_dnn_btn = QPushButton("Präziser  ·  OpenCV DNN")

self.model_dnn_btn.setCheckable(True)

self.model_dnn_btn.setEnabled(

self.face_detector.is_model_available(MODEL_DNN)

)

self.model_dnn_btn.setStyleSheet(_ss_beige())

self.model_dnn_btn.clicked.connect(

lambda: self._on_model_select(MODEL_DNN)

)

mv.addWidget(self.model_dnn_btn)

self._highlight_model_btn(self.face_detector.get_current_model())

vbox.addWidget(model_card)

vbox.addStretch()

return panel

# ── Video-Bereich ─────────────────────────────────────────────────────────

def _build_video_area(self) -> QWidget:

w = QWidget()

vbox = QVBoxLayout(w)

vbox.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)

vbox.setSpacing(8)

self.video_label = QLabel("Kamera wird gestartet …")

self.video_label.setAlignment(Qt.AlignCenter)

self.video_label.setMinimumSize(480, 360)

self.video_label.setSizePolicy(QSizePolicy.Expanding, QSizePolicy.Expanding)

self.video_label.setStyleSheet(

f"background-color: {C_VIDEO_BG}; border-radius: 10px; "

f"border: 1px solid {C_BORDER}; color: {C_TEXT_DIM}; font-size: 13px;"

)

vbox.addWidget(self.video_label, 1)

vbox.addWidget(self._build_stats_bar())

return w

def _build_stats_bar(self) -> QWidget:

bar = QWidget()

bar.setFixedHeight(58)

bar.setStyleSheet(

f"background-color: {C_PANEL2}; border-radius: 10px; "

f"border: 1px solid {C_BORDER};"

)

hbox = QHBoxLayout(bar)

hbox.setContentsMargins(16, 6, 16, 6)

hbox.setSpacing(0)

def stat(label_txt, default):

cell = QWidget()

cell.setStyleSheet("background: transparent;")

v = QVBoxLayout(cell)

v.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)

v.setSpacing(1)

val = QLabel(default)

val.setAlignment(Qt.AlignCenter)

val.setStyleSheet(

f"color: #FFFFFF; font-size: 17px; font-weight: 700; "

f"font-family: {FONT}; background: transparent;"

)

lbl = QLabel(label_txt)

lbl.setAlignment(Qt.AlignCenter)

lbl.setStyleSheet(

f"color: {C_TEXT_DIM}; font-size: 9px; letter-spacing: 1.2px; "

f"font-family: {FONT}; background: transparent;"

)

v.addWidget(val)

v.addWidget(lbl)

return cell, val

fps_w,  self.fps_lbl  = stat("BILDRATE",  "—")

face_w, self.face_lbl = stat("GESICHTER", "0")

hbox.addWidget(fps_w)

hbox.addWidget(_vline())

hbox.addWidget(face_w)

return bar

# ── Rechtes Panel ─────────────────────────────────────────────────────────

def _build_right_panel(self) -> QWidget:

panel = QWidget()

panel.setFixedWidth(200)

vbox = QVBoxLayout(panel)

vbox.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)

vbox.setSpacing(10)

card = _card()

cv = QVBoxLayout(card)

cv.setContentsMargins(14, 14, 14, 14)

cv.setSpacing(8)

cv.addWidget(_lbl("Aktionen"))

self.screenshot_btn = QPushButton("Screenshot")

self.screenshot_btn.setStyleSheet(_ss_beige())

self.screenshot_btn.clicked.connect(self._take_screenshot)

cv.addWidget(self.screenshot_btn)

self.record_btn = QPushButton("Aufnahme starten")

self.record_btn.setStyleSheet(_ss(C_SUCCESS, "#FFF", "#5AAD80"))

self.record_btn.clicked.connect(self._toggle_recording)

cv.addWidget(self.record_btn)

vbox.addWidget(card)

vbox.addStretch()

return panel

# ── Statusleiste ──────────────────────────────────────────────────────────

def _build_statusbar(self) -> QWidget:

bar = QWidget()

bar.setFixedHeight(28)

bar.setStyleSheet(

f"background-color: {C_PANEL2}; border-top: 1px solid {C_BORDER};"

)

hbox = QHBoxLayout(bar)

hbox.setContentsMargins(16, 0, 16, 0)

self.status_lbl = QLabel("Bereit  ·  Kamera wird initialisiert …")

self.status_lbl.setStyleSheet(

f"color: {C_TEXT_DIM}; font-size: 11px; "

f"font-family: {FONT}; background: transparent;"

)

hint = QLabel("ESC = Beenden   S = Screenshot   R = Aufnahme   Leertaste = Zensur")

hint.setStyleSheet(

f"color: {C_TEXT_DIM}; font-size: 10px; "

f"font-family: {FONT}; background: transparent;"

)

hbox.addWidget(self.status_lbl)

hbox.addStretch()

hbox.addWidget(hint)

return bar

# ── Hilfsmethoden ─────────────────────────────────────────────────────────

def _highlight_model_btn(self, active_model: str):

if active_model == MODEL_HAAR:

self.model_haar_btn.setStyleSheet(_ss(C_ACCENT, "#FFF", "#5BAECE"))

self.model_dnn_btn.setStyleSheet(_ss_beige())

else:

self.model_dnn_btn.setStyleSheet(_ss(C_ACCENT, "#FFF", "#5BAECE"))

self.model_haar_btn.setStyleSheet(_ss_beige())

# ── Event Handler ─────────────────────────────────────────────────────────

def _on_frame(self, frame: np.ndarray, face_count: int, fps: float):

rgb = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)

h, w, ch = rgb.shape

pixmap = QPixmap.fromImage(

QImage(rgb.data, w, h, ch * w, QImage.Format_RGB888)

).scaled(

self.video_label.size(), Qt.KeepAspectRatio, Qt.FastTransformation

)

self.video_label.setPixmap(pixmap)

self.fps_lbl.setText(f"{fps:.1f}" if fps > 0.5 else "—")

self.face_lbl.setText(str(face_count))

def _on_face_toggled(self, enabled: bool):

self.proc.set_face(enabled)

self.face_btn.setText(

"Gesichter  ·  aktiv" if enabled else "Gesichter  ·  inaktiv"

)

self.face_btn.setStyleSheet(

_ss(C_ACCENT, "#FFF", "#5BAECE") if enabled else _ss_beige()

)

self.status_lbl.setText(

"Gesichtszensur " + ("aktiviert" if enabled else "deaktiviert")

)

def _on_model_select(self, model: str):

self.face_detector.set_model(model)

self._highlight_model_btn(model)

self.status_lbl.setText(

f"Gesichtsmodell: {MODEL_NAMES.get(model, model)}"

)

def _on_strength(self, value: int):

self.strength_val.setText(str(value))

self.blur.set_strength(value)

def _take_screenshot(self):

frame = self.proc.get_last_processed_frame()

if frame is not None:

filename = self.recorder.save_screenshot(frame)

self.status_lbl.setText(f"Screenshot: {os.path.basename(filename)}")

else:

self.status_lbl.setText("Kein Bild verfügbar – kurz warten")

def _toggle_recording(self):

if not self.recorder.is_recording:

frame = self.proc.get_last_processed_frame()

if frame is not None:

self.recorder.start_recording(frame.shape)

self.record_btn.setText("Aufnahme stoppen")

self.record_btn.setStyleSheet(_ss(C_DANGER, "#FFF", "#CC5555"))

self.rec_indicator.setVisible(True)

self._rec_timer.start(600)

self.status_lbl.setText(

f"Aufnahme läuft: {os.path.basename(self.recorder.current_file)}"

)

else:

saved = self.recorder.stop_recording()

self.record_btn.setText("Aufnahme starten")

self.record_btn.setStyleSheet(_ss(C_SUCCESS, "#FFF", "#5AAD80"))

self._rec_timer.stop()

self.rec_indicator.setVisible(False)

self.status_lbl.setText(f"Gespeichert: {os.path.basename(saved)}")

def _blink_rec(self):

self._rec_blink = not self._rec_blink

self.rec_indicator.setVisible(self._rec_blink)

def _poll_status(self):

err = self.camera.get_error()

if err:

self.status_lbl.setText(f"Kamera-Fehler: {err}")

elif self.camera.is_running():

txt = self.status_lbl.text()

if any(x in txt for x in ("Bereit", "initialisiert")):

model_name = MODEL_NAMES.get(self.face_detector.get_current_model(), "")

self.status_lbl.setText(f"Kamera aktiv  ·  {model_name}")

# ── Tastaturkürzel ────────────────────────────────────────────────────────

def keyPressEvent(self, event):

k = event.key()

if k == Qt.Key_Escape:

self.close()

elif k == Qt.Key_S:

self._take_screenshot()

elif k == Qt.Key_R:

self._toggle_recording()

elif k == Qt.Key_Space:

self.face_btn.setChecked(not self.face_btn.isChecked())

super().keyPressEvent(event)

# ── Shutdown ──────────────────────────────────────────────────────────────

def closeEvent(self, event):

if self.recorder.is_recording:

self.recorder.stop_recording()

self.proc.stop()

self.camera.stop()

self.camera.join(timeout=2.0)

event.accept()